1080p – TURBO HD BOX KAMERA TEKNIK ŞARTNAMESİ

- Kamera, kutu (box) tipinde olmalıdır.

- Kamera üzerinde, 2MP CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- Kamera, NTSC / PAL sinyal sistemlerine uygun olarak çalışabilmelidir.

- Kameranın aktif piksel sayısı, en az 1944x1092 olmalıdır.

- Kameranın düşük ışık ihtiyacı olmalı ve AGC özelliği açıkken en fazla 0.01 Lux @(F1.2,AGC ON); B/W : 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON) değerlerinde çalışabilecek özellikte olmalıdır.

- Kameranın shutter (Deklanşör) hızı, 1/25 ~ 1/50.000 sn. olmalı ve gerektiğinde kullanılabilecek şeklinde tasarlanmış slow shutter özelliği kullanılabilmelidir.

- Kameranın lensi, C/CS Dc drive olmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü ile lensi arasında mekanik düzeneğe sahip IR-CUT Filter bulunmalı, bu sayede infrared ışınlar bloke edilerek kameradan görülen renkler insan gözünün gördüğü renklerle aynı olmalıdır.

- Kameranın dahili senkronizasyon desteği olmalıdır.

- Kamera, 1080p çözünürlüğünde en az 25fps video kare hızına sahip olmalıdır.

- Kamera , 120 dB WDR desteği olmalıdır.

- Kameranın analog HD video çıkışı bulunmalı ve kamera, en az 1080p çözünürlüğünü desteklemelidir.

- Kamera, en az 1 adet CVBS çıkışına sahip olmalı ve 1 Vp-p Komposit çıkış özellikli olmalıdır.

- Kameranın sinyal/gürültü (S/N) oranı en az 62dB olmalıdır.

- Kameranın OSD menüsü bulunmalıdır.

- Kameranın 15 karaktere kadar ID bilgileri girilebilmelidir.

- Kamera; AGC, BLC, beyaz ayarı ve titreşimsizlik gibi özellikleri barındırmalıdır.

- Kameranın True Day/Night özelliği olmalı, ortam ve şartlara göre kullanılacak şekilde Renkli / S&B / EXT seçenekleri bulunmalıdır.

- Kameranın maskeleme özelliği olmalı ve en az 8 bölgeye kadar destekleyebilmelidir.

- Kameranın hareket algılama özelliği olmalı ve en az 4 bölgeye kadar destekleyebilmelidir.

- Kamera;3D DNR,HSBLC, dijital zoom (62x), aynalama (mirror), smart d-zoom,Slow shutter,Defog gibi özellikleri barındırmalıdır.

- Kameranın üzerinde alarm giriş ve çıkışı bulunmalıdır.

- Kameranın çalışma sıcaklığı, -30º ~ 60º arasında olmalı ve kamera en fazla %90 nem oranında çalışabilmelidir.

- Kamera; güç kaynağı olarak 12VDC destekleyebilmelidir.

- Kameranın UTC Fonksiyonunu (Hikvision C protokolü) desteklemeli ve bağlantı, UTC kontrolör ile Coax bağlantı şeklinde olmalıdır.