2 MP MINI DOME KAMERA TEKNiK ŞARTNAMESİ

- IP Kamera üzerinde, 1/ 2.7 ” Progressive Scan CMOS görüntü sensörü olmalıdır.

- IP Kamera, en az 1920×1080 piksel görüntü çözünürlüğünü desteklemelidir.

- IP Kamera; 1920×1080, 1280x960, 1280x720, 704x576 ve 640x480 piksel gibi çözünürlüklerde en az 25 fps görüntü verebilmelidir.

- IP Kameranın üzerinde 4 mm sabit lens bulunmalıdır. Opsiyonel olarak 8 ve 6mm lensler de kullanılabilmelidir.

- IP Kamera, H.265,H264 / MJPEG video sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın day/night özelliği IR-Cut özellikli olmalıdır.

- IP Kamera, maksimum 0.01 Lux (@F1.2 AGC açık iken), 0 Lux (IR ile) görüntü vermelidir.

- IP Kamera, üzerindeki Ledler ile minimum 10m ya kadar destek verebilmelidir.

- IP Kameranın kullanıcı kimlik doğrulaması, watermark, IP adres filtreleme, isimsiz erişim gibi güvenlik özelliklerini desteklemelidir.

- IP Kameranın 3D-DNR ve 12 dB WDR,Defog, EIS gibi özellikleri bulunmalıdır.

- IP Kameranın BLC (Back Light Compensation) özelliğini barındırmalıdır.

- IP Kamera, G.711 / G.722 /G.726 / MP2L2 /PCM gibi ses sıkıştırma formatlarını desteklemelidir.

- IP Kameranın doygunluk, parlaklık, döndürme ve zıtlık (Saturation, Brightness, Rotate, Contrast) gibi görüntü kalitesi ayarlanabilir değerlerde en az 3 seviyede olmalıdır.

- IP Kameranın elektronik shutter özelliğine sahip olmalı ve shutter hızı, yaklaşık olarak 1/25(30)s ~ 1/100,000s aralığında ayarlanabilir olmalıdır.

- IP Kamera; TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, 
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, B gibi protokolleri desteklemelidir.

- IP Kameranın ethernet portu, 10/100 Mbps, RJ-45 olmalıdır.

- IP Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 256kbps – 16Mbps olmalıdır.

- IP Kameranın kayıt yaptığı çözünürlük ile aktarım yaptığı çözünürlük (Third Stream) özelliğine sahip olmalıdır.

- IP Kamerada dahili ses (mikrafon) bulunmalıdır

- IP Kameranın üzerinde dahili Micro SD/SDHC/SDXC kart yuvası bulunmalı ve minimum 128 GB'a kadar kayıt yapabilme desteği bulunmalıdır.

- IP Kamera; hareket algılama, dinamik analiz, sabotaj, ağ bağlantısı kesilmesi, IP adres çakışması, depolama hatası gibi durumlarda alarm tetiklemesi verebilmelidir.

- IP Kameranın IP66 standardında mini muhafazası olmalıdır.

- IP Kameranın : EN50155, EN 50121 , IK08’a kadar darbe koruma desteği bulunmalıdır.

- IP Kameranın diğer açık platformlarda kullanılabilmesi için ONVIF desteği olmalıdır.

- IP Kamera; ONVIF ile birlikte, PSIA, CGI ve ISAPI desteklerini de sağlayabilmelidir.

- IP Kamerada, 802.3af standardında dahili Power Over Ethernet ( PoE ) desteği olmalıdır.

- IP Kamera, -30°C ~ 60°C sıcaklık aralığında ve %95 RHG (nem) oranında çalışabilmelidir.