2 MP INFRARED SPEED DOME KAMERA TEKNIK SARTNAMESİ

- Kamera yeterli ışık ortamlarında renkli görüntü verebilmelidir. Işık seviyesi düştüğü zaman otomatik olarak S/B moda geçmeli ve S/B görüntü vermelidir. Kameranın bu özelliği dijital olarak değil, mekanik IR Cut filtre tarafından sağlanmalıdır.

- Kameranın imaj sensörü, 1/ 2.8” Progressive Scan CMOS sensör olmalıdır.

- Kamera, 1920(H) x 1080(V) toplam piksel değerini desteklemelidir.

- Kamera, 1920 x 1080 çözünürlükte 25fps (gerçek zamanlı) görüntü verebilmelidir.

- Kameranın lens aralığı, 4.7 - 94 mm aralığında olmalıdır.

- Kamera, 20x optik ve 16x dijital zoom kabiliyetine sahip olmalıdır.

- Kameranın transfer hızı odaklı geliştirilmiş “three stream” desteği olmalı bu sayede görüntü, istenilen kullanıcıya istenilen kalitede aktarılabilmelidir.

- Kamera; 0.05 lux (Renkli-AGC Açıkken), 0.01 lux (Siyah/Beyaz AGC Açıkken) ve IR ile 0 lux gibi minimum aydınlatma değerleri vardır.

- Kamerada, düşük ışık seviyelerinde bile üst düzey sinyal/parazit dengesi oluşturarak karlama/parazit önleyici “3D-DNR” (3D - digital noise reduction) özelliği bulunmalıdır

- Kamera tarafından, hızlı hareket eden cisimlerin görüntüde iz bırakmadan net olarak yakalanabilmesi gibi durumlarda da kullanılabilecek olan, elektronik perdelemesi (electronic shutter) 1 - 1/10000sn arasında otomatik ayarlanabilmelidir.

- Kameraya en az 300 preset noktası tanımlanabilmelidir.

- Kameraya en az 4 adet pattern tanımlanabilmeli ve her pattern için 10 dk kayıt yapma görevi atanabilmelidir.

- Kameraya en az 8 adet patrol tanımlanabilmeli ve her patrol en az 32 preset noktası içerebilmelidir.

- Kamerada dahili IR Led bulunmalı bu sayede gece 100mt  aydınlatma sağlanabilmelidir.

- Kamerada Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) özelliği olmalıdır.

- Kamera; IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE gibi protokolleri desteklemelidir.

- Kameraya aynı anda en az 20 kullanıcı bağlanabilmelidir. Bu kullanıcı sayısı, stream server yazılımı ile arttırılabilmelidir.

- Kamera, ortamdaki ışık miktarının yeterli olduğu durumlarda renkli görüntü, yetmediği durumlarda siyah / beyaz görüntü vermelidir.

- Kamera, H.265+/H.265 /H.264 +/H.264/ MJPEG  formatlarını desteklemelidir.

- Kameranın Pan hızı, 0.1° ~ 80°/sn olmalıdır.

- Kameranın Tilt hızı, 0.1° ~ 80°/sn olmalıdır.

- Kamera, oto flip destekli 360° Pan / -15° ~ 90° Tilt yapabilmelidir.

- Kamera, IP ağına 10baseT Ethernet veya 100baseTX Fast Ethernet protokolünü kullanarak standart RJ-45 soketler ile bağlanmalıdır.

- Kamera band genişliği sınırlandırması gereken durumlarda video akış kapasitesi ayarlanabilir değerler ile desteklemelidir. Değerler en az 32kbps – 16Mbps olmalıdır.

- Kamerada lokal kayıt için 128Gb SD/SDHC kart desteği bulunmalıdır

- Kameranın cep telefonu ile izleme özelliğine sahip olmalıdır (IPHONE, IPAD, WINDOWS MOBILE, ANDROID, gibi).

- Kamera, şifre korumalı olmalıdır.

- Kamera, canlı görüntüleri network ve web üzerinden paylaşımlı kullanıcılar ile çoklu eşzamanlı izlenebilmelidir.

- Kamera kurulum programının IP Installer, otomatik kamera arama ve IP listesi yedekleme özelliği olmalıdır.

- Kamera, dış ortamda zarar görmeden çalışabilmesi amacı ile en az  IP66 koruma sınıfına dahil olmalıdır.

- Kamera, -30 °C - 65 °C sıcaklık aralığında çalışmaya devam edebilmelidir.

- Kamera ONVIF üyesi olmalıdır. ONVIF desteği ile birlikte ISAPI, CGI destekleri de kamerada bulunmalıdır.

- Kamerada yıldırım koruma (TVS 4000V), akım ve voltaj koruma devreleri olmalıdır.