16 KANAL TURBO HD DVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Cihaz, en az 16 kanal analog , AHD ve HD-TVI  video girişine sahip, kendi başına çalışabilen turbo HD kayıt cihazı olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1U ölçüsünde olmalıdır.

  - Cihaz, H.264 video sıkıştırmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Cihaz,HDTVI 1080p , AHD 720p  çözünürlüklere  sahip kamera türlerini çalıştırabilmelidir.

  - Cihazın 1 kanal ses girişi ve 1 kanal da ses çıkışına sahip olmalıdır.

  - Cihazın  2 kanal (1080p) IP kamera desteği olmalıdır.

  - Cihaz, çift yönlü ses desteğine sahip olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1920 x 1080 çözünürlüğünde HDMI ve VGA çıkışlarını desteklemelidir.

  - Cihaz; main stream olarak  1080p Lite modu etkin olmadığında:720p akış erişimi için: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)çözünürlüklerde, 1080p Lite modu etkinleştirildiğinde:1080p lite / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N) ve Sub-stream olarak da 4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N); çözünürlüklerde kameraların çalışmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, en az 32 kbps – 4 Mbps arasında video bitrate sağlayabilmelidir.

  - Cihazın destekleyebileceği ses bitrate değeri, en az 64 Kbps olmalıdır.

  - Cihazın stream türleri, Video ve Video & Ses olmalıdır.

  - Cihaz, en az 16 kanala kadar senkronizasyon playback özelliğini desteklemelidir.

  - Cihaz,  1080p/720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF playback çözünürlüklerini desteklemelidir.

  - Cihaz; TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS  gibi protokolleri desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 2 adet SATA portu bulunmalı ve her disk için 6 TB'a kadar kapasiteyi desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 1 adet 10M / 100M  kendinden uyarlamalı Ethernet arabirimi olmalıdır.

  - Cihazın üzerine en az 2 adet USB 2.0 portu bulunmalıdır.

  - Cihazın güç kaynağı, 12VDC olmalıdır.

  - Cihazın güç tüketimi 20W olmalıdır.

  - Cihazın çalışma sıcaklığı,  -10oC ~ 55oC olmalıdır.

  - Cihazın çalışma nemi, %10 ~ %90 olmalıdır.