32 KANAL TURBO HD DVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Cihaz, en az 32 kanal analog ve HD-TVI video girişine sahip, kendi başına çalışabilen turbo HD kayıt cihazı olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1.5 U ölçüsünde olmalıdır.

  - Cihaz, H.264 video sıkıştırmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Cihaz, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60, 1080p25, 1080p30, CVBS çözünürlüklere sahip kamera türlerini çalıştırabilmelidir.

  - Cihazın 1 kanal ses girişi ve 1 kanal da ses çıkışına sahip olmalıdır.

  - Cihazın 16 kanal maximum 1080p ıp kamera desteği olmalıdır.

  - Cihaz, çift yönlü ses desteğine sahip olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1920 x 1080 çözünürlüğünde HDMI ve VGA çıkışlarını desteklemelidir.

  - Cihaz; main stream olarak 1080p / 720p / WD1/ VGA / 4CIF / CIF çözünürlüklerde ve Sub-stream olarak da WD1 / 4CIF / CIF / QCIF / QVGA çözünürlüklerde kameraların çalışmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, en az 32 kbps – 6 Mbps arasında video bitrate sağlayabilmelidir.

  - Cihazın destekleyebileceği ses bitrate değeri, en az 64 Kbps olmalıdır.

  - Cihaz, dual stream desteklemelidir.

  - Cihazın stream türleri, Video ve Video & Ses olmalıdır.

  - Cihaz, en az 32 kanala kadar senkronizasyon playback özelliğini desteklemelidir.

  - Cihaz ile en az 128 adete kadar uzaktan bağlantı yapılabilmelidir.

  - Cihaz; TCP/IP, PPPoE, DHCP,Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS gibi protokolleri desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 8 adet SATA portu bulunmalı ve her disk için 6 TB'a kadar kapasiteyi desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 2 adet 10M / 100M / 1000M kendinden uyarlamalı Ethernet arabirimi olmalıdır.

  - Cihaz, standart RS-485 ve RS232  ,Keyboard seri portuna sahip olmalı ve yarı-dublex özellikli olmalıdır.

  - Cihazın üzerine en az 3 adet USB 2.0 portu bulunmalıdır.

  - Cihazın 16 alarm girişi, 8 adet alarm çıkışı olmalıdır.

  - Cihazın güç kaynağı,100 ~  240 V  AC olmalıdır.

  - Cihazın çalışma sıcaklığı,  -10oC ~ 55oC olmalıdır.

  - Cihazın çalışma nemi, %10 ~ %90 olmalıdır.