4 KANAL TURBO HD DVR TEKNİK ŞARTNAMESİ

  - Cihaz, en az 4 kanal analog ve HD-TVI video girişine sahip, kendi başına çalışabilen turbo HD kayıt cihazı olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1U ölçüsünde olmalıdır.

  - Cihaz, H.264/H.264+ video sıkıştırmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, G.711u ses sıkıştırma formatını desteklemelidir.

  - Cihaz, 720p AHD, HDTVI 1080p  kamera  çözünürlere sahip kamera türlerini çalıştırabilmelidir.

  - Cihazın 1 kanal ses girişi ve 1 kanal da ses çıkışına sahip olmalıdır.

  - Cihaz, çift yönlü ses desteğine sahip olmalıdır.

  - Cihaz, en az 1920 x 1080 çözünürlüğünde HDMI ve VGA çıkışlarını desteklemelidir.

  - Cihaz; main stream 1080p Lite modu etkin olmadığında 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N), 1080p Lite modu etkin olduğunda 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) ve Sub-stream olarak da / 2CIF (real-time olmadan) / CIF / QCIF / QVGA çözünürlüklerde kameraların çalışmasını desteklemelidir.

  - Cihaz, en az 32 kbps – 4 Mbps arasında video bitrate sağlayabilmelidir.

  - Cihazın destekleyebileceği ses bitrate değeri, en az 64 Kbps olmalıdır.

  - Cihaz, dual stream desteklemelidir.

  - Cihazın stream türleri, Video ve Video & Ses olmalıdır.

  - Cihaz, en az 4 kanala kadar senkronizasyon playback özelliğini desteklemelidir.

  - Cihaz, 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF playback çözünürlüklerini desteklemelidir.

  - Cihaz ile en az 32 adete kadar uzaktan bağlantı yapılabilmelidir.

  - Cihaz; TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS gibi protokolleri desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 1 adet SATA portu bulunmalı ve her disk için 6 TB'a kadar kapasiteyi desteklemelidir.

  - Cihazın üzerinde en az 1 adet 10M / 100M / kendinden uyarlamalı Ethernet arabirimi olmalıdır.

  - Cihazın üzerine en az 2 adet USB 2.0 portu bulunmalıdır.

  - Cihazın güç kaynağı, 12VDC olmalıdır.

  - Cihazın çalışma sıcaklığı,  -10oC ~ 55oC olmalıdır.

  - Cihazın çalışma nemi, %10 ~ %90 olmalıdır.